Scheda per la valutazione tramite punteggio

La presente scheda di valutazione è uno strumento di supporto per la valutazione del carattere del sentiero o del grado di difficoltà di situazioni lungo il sentiero.

Il risultato non deve in nessun caso portare automaticamente alla classificazione del tratto di sentiero valutato nella rispettiva categoria (sentiero escursionistico, sentiero escursionistico di montagna o sentiero escursionistico alpino). Per la decisione definitiva in merito alla categoria di sentiero è necessario tenere conto delle situazioni particolari, come scale a pioli, ponti, passaggi di arrampicata, ghiacciai e nevai, nonché del rischio di caduta e della necessità di parapetti. Le spiegazioni in merito si trovano nel presente opuscolo specialistico a pagina 11 e seguenti dello strumento di supporto “Delimitazione delle categorie di sentieri escursionistici”, USTRA, Sentieri Svizzeri, 2017.

|  | Data: | Valutazione effettuata da: |
| --- | --- | --- |
| Luogo | Toponimo: | Coordinate: |
| Osservazioni |  |  |

| 1. Larghezza del corridoio del sentiero |  | Punti | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| > 120 cm |  | 0 |  |
| 81 - 120 cm |  | 5 |  |
| 31 - 80 cm |  | 10 |  |
| ≤ 30 cm |  | 20 |  |

| 2. Morfologia della superficie del sentiero |  |  |  | Punti | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ghiaia, rivestimento | strato di ghiaia compattato o rivestimento duro |  |  | 0 |  |
| Suolo terroso | terreno stabile che si asciuga rapidamente | superficie regolare, con o senza vegetazione |  | 2 |  |
|  |  | con pietre o radici sporgenti |  | 4 |  |
|  | terreno stabile che si asciuga lentamente | superficie regolare, con o senza vegetazione |  | 6 |  |
|  |  | con pietre o radici sporgenti |  | 8 |  |
|  | terreno instabile, ad es. scarsa coesione dei granuli o zona acquitrinosa, con o senza vegetazione/pietre/radici |  |  | 13 |  |
| Roccia | roccia stabile o pietre fisse dalla superficie ruvida che si asciugano rapidamente |  | superficie regolare, senza fessure | 2 |  |
|  |  |  | superficie irregolare o con fessure | 5 |  |
|  | roccia stabile o pietre fisse dalla superficie ruvida che si asciugano lentamente |  | superficie regolare, senza fessure | 7 |  |
|  |  |  | superficie irregolare o con fessure | 8 |  |
|  | roccia dalla superficie liscia o ciottoli instabili |  |  | 13 |  |

| 3. Pendenza longitudinale del sentiero (lunghezza del tratto: da 5 a 15 metri) |  |  | Punti | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 20 % | ≤ 11.5° |  | 0 |  |
| 21 - 40 % | 12 - 22° |  | 5 |  |
| 41 - 70 % | 22.5 - 35° |  | 10 |  |
| 71 - 100 % | 35.5 - 45° |  | 15 |  |
| > 100 % | > 45° |  | 20 |  |

| 4. Pendenza del versante a valle (distanza obliqua: da 5 a 20 metri. Il valore può essere ridotto sino a 0 metri) |  |  | Punti | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 40 % | ≤ 22° |  | 0 |  |
| 41 - 70 % | 22.5 - 35° |  | 5 |  |
| 71 - 100 % | 35.5 - 45° |  | 10 |  |
| 100 - 130 % | 45.5 - 52.5° |  | 15 |  |
| > 130 % | > 52.5° |  | 20 |  |
| Parete verticale > 3 m |  |  | 20 |  |

| 5. Lunghezza del versante (il valore può essere ridotto sino a 0 metri) |  | Punti | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 20 m |  | 0 |  |
| 21 - 50 m |  | 4 |  |
| 51 - 100 m |  | 7 |  |
| > 100 m |  | 10 |  |
| Parete verticale > 3 m o versante che termina in una parete verticale prima che si possa arrestare la caduta |  | 10 |  |

| 6. Altitudine |  | Punti | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| < 1500 m s.l.m. |  | 0 |  |
| 1501 - 2000 m s.l.m. |  | 5 |  |
| 2001 - 2500 m s.l.m. |  | 7 |  |
| 2501 - 3000 m s.l.m. |  | 9 |  |
| > 3000 m s.l.m. |  | 12 |  |

| 7. Dotazione tecnica | Punti | Punti |
| --- | --- | --- |
| Parapetti | -15 |  |
| Da prendere in considerazione solo per la distinzione tra sentiero escursionistico di montagna e sentiero escursionistico alpino e sentiero con grado di difficoltà superiore: Catena│ Fune metallica │ Corrimano │ Appiglio | -10 |  |
| Gradini | -10 |  |

8. Punteggio totale; Punti.

Livello di difficoltà «sentiero escursionistico»; Livello di difficoltà «sentiero escursionistico di montagna»; Livello di difficoltà «sentiero escursionistico alpino»; Livello di difficoltà più alto. 15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95.

| 9. Altri fattori che influenzano la classificazione (scelta non esaustiva) |  | Effetto |
| --- | --- | --- |
| Molti passaggi impegnativi lungo il tratto di sentiero |  | meglio categoria superiore |
| Entrambi i lati del sentiero sono molto esposti (cresta) |  |  |
| Il rifugio (o struttura simile) più vicino è molto distante |  |  |
| Zona con frequenti e repentini cumuli di nebbia |  |  |
| Punti ghiacciati nella stagione estiva (specialmente se esposti a NO - N - E) |  |  |
| Ambiente circostante | erba o roccia |  |
|  | bosco, cespugli | meglio categoria inferiore |

| 10. Classificazione | Motivazione |
| --- | --- |
| Sentiero escursionistico Sentiero escursionistico ci montagna Sentiero escursionistico alpino nessuna categoria |  |